⑦

再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準

対象延床

面積

|  | 用 途 | 10,000㎡ 未満 | 10,000㎡以上50,000㎡未満 |  |  |  | 50,000㎡以上100,000㎡未満 |  |  |  | 100,000㎡以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所 | ４㎡以上 | （延床面積－10,000㎡） |  |  |  | （延床面積－50,000㎡） |  |  |  | 26㎡以上 |  |
|  | 飲食店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４㎡＋ |  |  | ×３㎡ 以上 | 16㎡＋ |  |  | ×２㎡ 以上 |  |  |
|  | 学校 |  |  | 10,000㎡ |  |  |  |  | 10,000㎡ |  |  |  |
|  | 病院・診療所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 店舗 | ４㎡以上 | （延床面積－10,000㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 40㎡以上 |  |
|  |  |  | ４㎡＋ |  |  |  |  | ×４㎡以上 |  |  |  |  |
|  | ホテル |  |  |  | 10,000㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化・娯楽施設等 | ３㎡以上 | （延床面積－10,000㎡） |  |  |  | （延床面積－50,000㎡） |  |  |  | 16㎡以上 |  |
|  |  |  | ３㎡＋ |  |  | ×２㎡ 以上 | 11㎡＋ |  |  | ×１㎡ 以上 |  |  |
|  |  |  | 10,000㎡ |  |  |  | 10,000㎡ |  |  |  |  |  |

注１：上記用途に該当しない事業用大規模建築物については、事前に協議すること。

注２：対象延床面積は、共用部分を除くこと。

注３：主たる用途に付随する事務所等は、主たる用途と見なす。

注４：対象延床面積が10,000㎡未満の複合建築物の最低必要面積は、４㎡以上とすること。

注５：対象延床面積が10,000㎡以上の複合建築物の最低必要面積は、各用途別に対象延床面積があるものと仮定し、各々の最低必要面積を算出し、

その面積に「各用途別面積÷対象延床面積」の比率を乗じ、その最低必要面積を合計した面積（以下「合計面積」という）以上とすること。

ただし、合計面積が４㎡未満となった場合の最低必要面積は、４㎡以上とする。

注６：算出にあたっては、小数点第２位を四捨五入すること。